ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

10-11 КЛАСС

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Максимальное время выполнения практического тура 90 минут

Максимальное количество набранных баллов: 40 баллов

II тур

НАПРАВЛЕНИЕ «Культура дома, дизайн и технологии»

Выполните моделирование юбки с кокеткой на основе прямой юбки

Карта пооперационного контроля к творческому заданию по моделированию юбки

| Критерии оценки | Количество баллов | По факту |
| --- | --- | --- |
| Нанесение модельных линий на чертеж основы |  |  |
| 1. Нанесение линии расширения бокового среза переднего полотнища | 1 |  |
| 2. Нанесение линии расширения бокового среза заднего полотнища | 1 |  |
| 3. Нанесение линии кокетки переднего полотнища | 1 |  |
| Моделирование юбки |  |  |
| 4. Моделирование передней кокетки | 2 |  |
| 5. Моделирование встречной складки | 2 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою |  |  |
| 6. Наличие полного комплекта лекал (передняя кокетка, детали переднего полотнища, заднее полотнище) | 3 |  |
| 7. Указание названия деталей | 1 |  |
| 8. Указание количества деталей | 1 |  |
| 9. Указание направления нити основы | 1 |  |
| 10. Обозначение контрольных линий | 1 |  |
| 11. Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| Итого | 15 |  |

Практическое задание

«Соединение прямой кокетки с изделием настрочным швом

с закрытым срезом»

| - Выкроить деталь кокетки и основную деталь |  |
| --- | --- |
| - Приметать и притачать кокетку (строчка 1) |  |
| - Шов заутюжить на кокетку |  |
| - Настрочить. Ширина отделочной строчки 1см |  |
| - ВТО |  |

Самоконтроль: соблюдение технологии выполнения; машинные строчки ровные, аккуратные; ширина швов соответствуют заданным величинам; наличие закрепок; ВТО

Карта пооперационного контроля

«Соединение прямой кокетки с изделием настрочным швом

с закрытым срезом»

| № | Критерии контроля | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Раскрой детали кокетки и основной детали | 4 |
|  | Соблюдение технологии выполнения | 4 |
|  | Соблюдение ширины швов | 4 |
|  | Ровность, аккуратность строчек | 4 |
|  | Выполнение закрепок | 4 |
|  | Качество ВТО | 4 |
|  | Соблюдение Т/Б | 1 |
|  | Итого: | 25 |